GRILE ACUSTICA SI ILUMINAT ARTIFICIAL - ATE

- Ordinul de marime al lungimii de unda a sunetelor audibile se incadreaza intre:

  - 0,1 m - 100 m

  - 0,2 m - 20 m

  - 0,003 m - 3 m

  - 2 m - 200 m

  - 0,02 m - 2 m

- Un sunet de 650 Hz poate fi incadrat in categoria:

  - sunetelor joase

  - sunetelor medii

  - sunetelor inalte

  - ultrasunetelor

  - infrasunetelor

- Nivelul sonor reprezinta:

  - intensitatea sunetului intr-o incapere

  - logaritmul intensitatii sunetului raportat la intensitatea sonora de referinta

  - logaritmul puterii sonore

  - frecventa fundamentala a sunetului

  - timpul de propagare a undei sonore

- Membranele vibrante absorb cel mai bine sunetele cu frecvente:

  - joase

  - medii

  - inalte

  - ultrasonice

  - egale pentru toate frecventele

- Sunetul poate pune in vibratie un element de constructie masiv, cum ar fi o placa sau un perete?

  - in niciun caz

  - da

  - numai daca intervine si radiatia infrarosie

  - numai daca peretele este perfect poros

  - numai daca frecventa este nula

- Ecoul de fluturare apare datorita:

  - incorecte pozitionari a aripilor laterale ale scenei

  - paralelismului suprafetelor reflectante opuse sursei de sunet

  - paralelismului dintre doua suprafete tratate fonoabsorbant

  - folosirii exclusive a materialelor poroase

  - scaderii complete a reverberatiei

- Intr-o sala cu destinatie acustica, tavanul inalt de peste 8 m:

  - se recomanda in orice situatie

  - este necesar daca numarul de spectatori este mare

  - poate genera ecou

  - elimina reflexiile intarziate

  - reduce automat durata de reverberatie

- Amplificarea sonora cu mijloace electroacustice se recomanda in cazul:

  - salilor de concert

  - salilor foarte mari

  - teatrelor dramatice de dimensiuni mici

  - camerelor de locuit

  - salilor in care se urmareste exclusiv auditia naturala

- Tavanul salilor de spectacole, in jumatatea din fata a salii, se recomanda:

  - sa fie reflectant

  - sa fie tratat fonoabsorbant

  - sa fie transparent pentru sunet

  - sa fie complet perforat si fara rol acustic

  - sa fie acoperit numai cu materiale moi

- Redarea culorii este superioara pentru:

  - lampi cu descarcari in vapori de mercur fara strat luminofor

  - lampi fluorescente cu redare foarte buna

  - lampi cu descarcari in vapori de sodiu de joasa presiune

  - lampi monocromatice

  - surse fara control al compozitiei spectrale

- Termenul de lampa desemneaza:

  - sursa electrica de lumina

  - aparatul de iluminat

  - corpul de iluminat

  - sistemul complet de comanda

  - dispozitivul de fixare in plafon

- Managementul energetic al iluminatului este necesar deoarece:

  - numai in acest mod se realizeaza confortul vizual

  - astfel se realizeaza protectia mediului

  - astfel se poate asigura o distributie echilibrata a luminantelor

  - elimina nevoia de iluminat natural

  - permite folosirea oricarei surse fara calcul

- Solutiile de protectie a operelor de arta impotriva razelor ultraviolete sunt:

  - expunerea in casete de protectie

  - folosirea corpurilor de iluminat cu filtre UV

  - expunerea la lumina naturala

  - iluminarea numai cu vapori de sodiu

  - marirea timpului de expunere

- Elementele cuantificabile ale mediului luminos interior apartin de:

  - distributia fluxului

  - distributia luminantelor

  - directionarea luminii ca efect plastic

  - culoarea aparenta a luminii

  - modelarea prin contraste

- Indicele de izolare acustica masurat in laborator este, in mod obisnuit:

  - mai mare

  - mai mic

  - egal

  - independent de alcatuirea elementului

  - relevant doar pentru zgomotul de impact

- Durata de reverberatie reprezinta timpul de descrestere a nivelului sonor cu:

  - 20 dB

  - 30 dB

  - 60 dB

  - 6 dB

  - 80 dB

- Principalul mod prin care un element de constructie masiv izoleaza la zgomot aerian este:

  - prin masa

  - prin vibratii de ansamblu

  - prin porozitatea specifica mica

  - prin absorbtia aerului interior

  - prin transparenta acustica a materialului

- Nivelul de zgomot admisibil intr-o incapere de locuit, in reglementarile din Romania, este:

  - 35 dB

  - 30 dB

  - in functie de nivelul de zgomot exterior

  - 80 dB

  - 60 dB

- Ingrosarea sapei suport a pardoselii:

  - suplimenteaza izolarea de ansamblu a planseului

  - elimina complet zgomotul de impact

  - este echivalenta cu o dala flotanta

  - reduce numai zgomotul aerian exterior

  - nu are niciun efect asupra comportarii acustice

- O octava reprezinta:

  - un sunet muzical

  - un interval de dublare a frecventei sonore

  - o variatie armonica a frecventei sunetului

  - o scadere de 10 dB

  - o unitate de masura a intensitatii sonore

- Un sunet de 550 Hz poate fi incadrat in categoria sunetelor:

  - joase

  - medii

  - inalte

  - ultrasunetelor

  - infrasunetelor

- Nivelul sonor reprezinta:

  - intensitatea sunetului intr-o incapere

  - logaritmul intensitatii sunetului raportate la intensitatea sonora de referinta

  - logaritmul puterii sonore

  - lungimea de unda a sunetului

  - durata de reverberatie a incaperii

- Pentru absorbtia sunetului, porozitatea unui material:

  - este utila

  - este contraindicata

  - este indiferenta

  - reduce complet transmisia structurala

  - transforma materialul in reflector perfect

- Masurile generale de protectie acustica:

  - reprezinta intotdeauna investitii suplimentare

  - se refera numai la izolarea elementelor de constructie

  - includ interventii la nivel de partiu

  - se aplica doar la instalatiile de ventilare

  - se refera exclusiv la materiale fonoabsorbante

- Reducerea nivelului de zgomot de impact prin interpunere presupune:

  - ingrosarea sapei suport a pardoselii

  - utilizarea unei pardoseli cu dala flotanta

  - utilizarea unei pardoseli moi

  - marirea suprafetei vitrate

  - tratarea antireflexie a pardoselii

- Auditia optima recomanda ca suprafata ocupata de public:

  - sa aiba o panta similara cu panta pentru vizibilitate

  - sa fie orizontala

  - sa aiba o panta de 50%

  - sa fie complet plana si paralela cu tavanul

  - sa fie invers inclinata fata de scena

- Comparand sali cu acelasi volum, durata de reverberatie recomandata:

  - este mai mica intr-un cinematograf fata de o sala de concert

  - este mai mica intr-o sala de muzica fata de o sala de sedinte

  - depinde numai de volum

  - este identica indiferent de functiune

  - este mai mare in salile pentru vorbire decat in salile pentru muzica

- Compozitia stratului luminofor determina:

  - valoarea indicelui de redare a culorii

  - valoarea indicelui incaperii

  - durata de viata a lampii

  - coeficientul de absorbtie acustica

  - izolarea la zgomot aerian

- Sursa luminoasa a fibrei optice se afla in:

  - ansamblul fibrelor

  - generator

  - zona terminala

  - stratul de protectie al fibrei

  - peretele luminat

- Lumenul este unitatea de masura a:

  - intensitatii luminoase

  - fluxului luminos

  - iluminarii

  - luminantei

  - temperaturii de culoare

- Cu surse mascate in scafe de lumina se obtine:

  - tavan luminos

  - tavan luminat

  - perete luminos

  - pardoseala transparenta

  - flux luminos nul

- Conform legii conservarii fluxului luminos, este egala cu fluxul incident:

  - suma fluxului reflectat, absorbit si transmis

  - suma fluxului absorbit si transmis, minus cel reflectat

  - suma fluxului reflectat si absorbit, minus cel transmis

  - numai fluxul absorbit

  - numai fluxul reflectat

- Formele arhitecturale masive sunt cel mai bine puse in valoare:

  - prin orientarea fluxului luminos exterior pe plinuri

  - prin iluminarea exclusiva a golurilor

  - prin eliminarea umbrelor

  - prin iluminare uniforma fara contraste

  - prin ascunderea completă a volumului in intuneric

- Pentru sali cu destinatie acustica de dimensiuni mici, forma in plan:

  - se recomanda sa fie cat mai regulata

  - nu influenteaza calitatile acustice

  - se recomanda sa nu fie regulata

  - trebuie sa fie obligatoriu patrata

  - trebuie sa fie circulara perfecta

- Panourile suspendate in zona scenei la sali inalte:

  - micsoreaza durata de reverberatie

  - maresc durata de reverberatie

  - dau reflexii rapide si imbunatatesc claritatea auditiei

  - anuleaza complet sunetul direct

  - transforma sala intr-un spatiu fonoizolant

- Conform legii masei, izolarea la zgomot aerian a unui element de constructie masiv:

  - creste cu cresterea frecventei sunetului

  - este constanta, independent de frecventa sunetului

  - scade cu cresterea frecventei sunetului

  - depinde numai de culoarea finisajului

  - este maxima la rezonanta

- Indicele de atenuare acustica reprezinta:

  - aprecierea izolarii la zgomot de impact

  - aprecierea izolarii la zgomot aerian

  - aprecierea absorbtiei la zgomot aerian in situ

  - timpul de reverberatie al salii

  - nivelul zgomotului exterior

- Orbirea in luminotehnica poate fi determinata de:

  - distrugerea refractara a luminantelor

  - distrugerea nervului optic

  - efectul luminos excesiv al sursei luminoase

  - reducerea completa a contrastului

  - absorbtia acustica a tavanului

- Mobilierul si finisajele interioare pentru pereti, tavane si pardoseli influenteaza:

  - luminarea

  - luminanta

  - eficacitatea luminoasa

  - indicele de izolare la impact

  - frecventa sunetului

- In sistem substractiv, prin combinarea culorilor primare se obtine:

  - alb

  - negru

  - ambra

  - albastru pur

  - lumina alba

- Partea superioara a unei constructii inalte se lumineaza de la sol cu proiectoare de exterior cu distributie:

  - concentrata

  - larga

  - medie

  - difuza omnidirectionala

  - nula

- Perceptia sunetului de catre om este:

  - liniara

  - logaritmica

  - exponentiala

  - aleatorie

  - invers proportionala cu lungimea salii

- Urechea umana are maximum de sensibilitate in jurul frecventei de:

  - 20 Hz

  - 200 Hz

  - 2000 Hz

  - 20.000 Hz

  - 2 Hz

- Insumarea unui sunet de 80 dB cu unul de 50 dB produce un sunet de:

  - circa 80 dB

  - 130 dB

  - circa 85 dB

  - 50 dB

  - 30 dB

- Absorbtia suprafetelor perimetrale ale incaperii influenteaza durata de reverberatie:

  - invers proportional

  - logaritmic

  - nu exista o influenta clara

  - direct proportional fara limita

  - numai prin frecventa proprie a sursei

- Membranele vibrante realizeaza in principal absorbtia sunetului prin:

  - vibratia porilor materialului

  - vibratii de ansamblu

  - ambele fenomene de mai sus

  - reflexie speculara

  - transmisie luminoasa

- Diferenta de nivel normalizata reprezinta:

  - o estimare a izolarii la zgomot de impact

  - o estimare a izolarii la zgomot aerian

  - valoarea nivelului sonor rezultat in urma absorbtiei normale in incapere

  - durata de reverberatie optima

  - coeficientul de absorbtie al materialului

- Diferenta intre indicii de izolare determinati in laborator si in situ provine de la:

  - precizia aparatelor de masura, mai mare in laborator

  - grija si atentia laborantilor, care nu pot fi aplicate similar pe santier

  - caile colaterale de transmitere a sunetului

  - temperatura de culoare a sursei

  - indicele de redare a culorii

- Pentru cresterea izolarii la zgomot aerian a unei ferestre, este utila:

  - tratarea sticlei antireflexie

  - umplerea cu argon a spatiului dintre geamuri

  - prevederea unor garnituri de etansare

  - cresterea transparentei sticlei

  - folosirea unei rame fara etansare

- Masurile generale de protectie acustica:

  - reprezinta investitii suplimentare

  - se refera numai la izolarea elementelor de constructie

  - includ interventii la nivel de partiu

  - sunt exclusiv tratamente de suprafata

  - se aplica doar dupa finalizarea cladirii

- Pentru a evita ecoul, peretele de fund al salii trebuie:

  - tratat reflectant

  - tratat absorbant

  - considerat neimportant

  - facut perfect paralel cu scena

  - eliminat din calculul acustic

- Daca se constata aparitia ecoului de fluturare, fenomenul poate fi evitat:

  - prin indepartarea de la sursa a suprafetelor in cauza

  - prin tratarea fonoabsorbanta a uneia dintre suprafete

  - prin tratarea fonoizolanta a suprafetelor respective

  - prin marirea paralelismului dintre pereti

  - prin cresterea reflexiei ambelor suprafete

- Vederea pe timp de noapte, fata de vederea de zi, este:

  - mai sensibila

  - mai putin sensibila

  - identica din punct de vedere al sensibilitatii, dar fara distingerea culorilor

  - independenta de luminanta

  - dependenta doar de temperatura aerului

- Pentru spatiile adiacente zonei cu sarcina vizuala, se recomanda un nivel de iluminare:

  - 200 lx, indiferent de iluminarea din zona principala

  - inferior cu o treapta fata de zona principala

  - superior cu o treapta fata de zona principala

  - egal cu iluminatul exterior nocturn

  - zero, pentru a evita orbirea

- Luxul este unitatea de masura a:

  - intensitatii luminoase

  - fluxului luminos

  - iluminarii

  - luminantei

  - temperaturii de culoare

- Suprafetele arhitecturale luminoase:

  - transmit lumina

  - reflecta doar lumina

  - absorb lumina

  - izoleaza acustic prin masa

  - reduc durata de reverberatie prin porozitate

- Un sunet de 2500 Hz poate fi incadrat in categoria sunetelor:

  - joase

  - medii

  - inalte

  - infrasunete

  - sunete fara frecventa

- Pentru a se percepe o dublare subiectiva a tariei sunetului, intensitatea acestuia trebuie crescuta de:

  - 2 ori

  - 3 ori

  - 10 ori

  - 100 ori

  - 0,5 ori

- Durata de reverberatie reprezinta timpul de descrestere a nivelului sonor cu:

  - 20 dB

  - 30 dB

  - 60 dB

  - 6 dB

  - 80 dB

- Coeficientul de absorbtie acustica al unui material:

  - exprima porozitatea interna a materialului

  - reprezinta gradul de absorbție a sunetului pe unitatea de arie a materialului

  - reprezinta raportul intre energia sonora absorbita si cea incidenta

  - reprezinta raportul dintre fluxul luminos transmis si cel incident

  - masoara izolarea la zgomot de impact

- La frecventa proprie de rezonanta a unui element de constructie:

  - izolarea la zgomot aerian se reduce

  - izolarea la zgomot aerian se mentine constanta

  - izolarea la zgomot aerian este mai mare

  - reverberatia dispare complet

  - materialul devine fonoabsorbant perfect

- Indicele de izolare acustica reprezinta:

  - aprecierea izolarii la zgomot de impact

  - aprecierea absorbtiei la zgomot aerian

  - aprecierea izolarii la zgomot aerian

  - temperatura de culoare a sursei

  - nivelul de iluminare al incaperii

- Valori mai mari ale L la zgomot de impact:

  - indica o izolare mai buna la zgomot de impact

  - indica o izolare mai slaba la zgomot de impact

  - sunt relevante numai daca valorile R manifesta aceeasi tendinta

  - indica o redare mai buna a culorilor

  - exprima durata de reverberatie

- Un planseu de beton obisnuit realizeaza izolarea necesara la zgomot de impact in cladiri de locuit:

  - in majoritatea cazurilor

  - niciodata

  - in unele cazuri

  - numai daca are ferestre etanse

  - numai daca este iluminat artificial

- In protectia acustica, reverberatia:

  - trebuie redusa in orice situatie

  - este utila in orice situatie

  - trebuie calculata

  - trebuie ignorata daca sala are ferestre

  - depinde numai de culoarea peretilor

- In salile de spectacole, peretii laterali convergenti spre fundul salii:

  - sunt utili, dirijeaza reflexiile catre public

  - nu sunt recomandati, dirijeaza reflexiile spre laterale

  - nu au niciun rol din punctul de vedere al reflexiilor sonore

  - anuleaza toate reflexiile laterale

  - transforma sala intr-un spatiu fonoabsorbant

- In spatii destinate muzicii se recomanda ca decalajul intre sunetul direct si cel reflectat sa nu depaseasca:

  - 20 milisecunde

  - 50 milisecunde

  - 80 milisecunde

  - 200 milisecunde

  - 1 secunda

- Cele mai eficiente suprafete reflectante de sunet sunt cele plasate:

  - la partea superioara a peretilor salii

  - la partea superioara a peretelui din spatele salii

  - in peretii si tavanul prosceniului

  - exclusiv in pardoseala din spatele salii

  - in zona tratata fonoabsorbant

- Intr-o sala de conferinte, pericolul de ecou este evitat:

  - prin tratarea fonoabsorbanta a peretelui din spate al salii

  - prin tratarea fonoabsorbanta a intregii pardoseli

  - prin pastrarea paralelismului perfect al peretilor

  - prin cresterea inaltimii tavanului peste 8 m

  - prin eliminarea tuturor materialelor absorbante

TEXT EXTRAS DIN POZE - FIZICA CONSTRUCTIILOR 2

Nota: unde poza era tăiată sau neclară am marcat cu [text tăiat/neclar]. POZA 1 - 13245345.jpeg

Metoda Glaser de calcul a umidității este utilă pt. că:

- este de mare precizie

- este ușor de aplicat

- estimează exact cantitatea de apă din condens

- exprimă intuitiv comportarea la difuzia vaporilor

- nici una din variantele de mai sus

Conductivitatea termică a unui material variază cu umiditatea?

- da

- nu

- da, în apropiere de presiunea de saturație

- variantele a și c

- nici una din variantele de mai sus

Pe suprafața interioară a elementelor de construcție, microorganismele:

- se dezvoltă când umiditatea depășește o anumită limită

- se dezvoltă numai o dată cu apariția condensului

- se dezvoltă oricum, dezvoltarea nu poate fi împiedicată

- poate fi stopată prin tratare a suprafeței cu soluții speciale

- variantele b și d sunt corecte

Elementul de calcul cel mai important pentru regimul termic nestaționar este:

- rezistența la transfer termic

- stabilitatea termică

- indicele inerției termice

- rezistența la permeabilitate la vapori

- variantele a, b și c sunt corecte

Un efect al stabilității termice este reducerea amplitudinii variației:

- umidității relative

- temperaturii interioare

- temperaturii exterioare

- variantele a și b sunt corecte

- variantele a, b și c sunt corecte

Sistemele de certificare a clădirilor verzi:

- sunt obligatorii deja în țările dezvoltate

- sunt obligatorii în statele UE

- sunt obligatorii dacă sunt prevăzute în normative

- sunt voluntare

- variantele a și c sunt corecte

Temperatura de culoare de 3000 K este:

calda

Redarea culorii este superioară pentru:

- lămpi cu halogen

- lămpi fluorescente

- lămpi fluorescente compacte

- lămpi cu descărcări în sodiu

- variantele a și d sunt ambele corecte

Mărimea de bază în iluminat, utilizată pentru calcul este:

- nivelul de iluminare

- fluxul luminos

- distribuția fluxului luminos

- densitatea fluxului luminos

- intensitatea luminoasă

Explicați, fără a depăși spațiul de mai jos, de ce în sezonul cald este mai importantă stabilitatea termică decât rezistența termică.

În sezonul cald, stabilitatea termică este mai importantă decât rezistența termică deoarece reduce amplitudinea variațiilor temperaturii interioare și întârzie pătrunderea căldurii din exterior, contribuind la menținerea confortului termic pe parcursul zilei.

POZA 2 - 123.jpeg

Acustica teatrelor antice beneficiau de acustică:

- bună, ajutată prin vasele numite „echea”

- excepțională, datorită amplasării semicirculare a spectatorilor

- bună, prin amplasarea spectatorilor pe pantă

- destul de slabă, în realitate

- variantele a și c

Pentru săli de audiție de mici și medii dimensiuni, se recomandă:

- o formă în plan regulată

- forma în plan cât și în secțiune cât mai regulată

- evitarea formelor regulate

- alegerea unor forme libere în secțiune

- variantele a și d

Pentru o acustică bună, dispunerea publicului în secțiune se recomandă:

- să fie orizontală

- să aibă o pantă între 30% și 50%

- să aibă o pantă similară celei de vizibilitate

- să aibă o pantă inferioară celei de vizibilitate

- să aibă pantă superioară celei de vizibilitate

O suprafață curbă parabolică:

- concentrează razele sonore reflectate

- reflectă raze sonore paralele

- dispersează razele sonore reflectate

- trimite razele reflectate într-un punct

- anulează reflexiile sonore prin interferență

În urma unei reflexii sonore difuze:

- rezultă raze sonore dispersate în mai multe direcții

- raza sonoră reflectată este în fază cu cea incidentă

- raza sonoră reflectată nu este niciodată în fază cu cea incidentă

- variantele a și b

- nici una din variantele a-c nu corectă

Apariția ecoului de fluturare se datorează:

- înclinării prea mari a pereților laterali ai scenei/podiumului (arlechini)

- paralelismului dintre două suprafețe excesiv de fonoabsorbante

- paralelismului dintre două suprafețe reflectante opuse, în zona sursei de sunet

- paralelismului dintre două suprafețe reflectante opuse, în zona publicului

- variantele b și d sunt ambele corecte

Un sunet reflectat cu un decalaj de 60 de milisecunde într-un spațiu destinat muzicii:

- este perceput distinct de sunetul direct

- este perceput ca ecou

- este perceput ca parte a reverberației sălii

- reduce inteligibilitatea

- variantele b și d sunt corecte

Peretele opus scenei într-o sală de spectacole:

- trebuie tratat reflectant

- trebuie tratat absorbant

- poate fi tratat fie reflectant, fie absorbant

- nu trebuie să fie difuzant, se reduce nivelul sonor

- variantele a și d sunt ambele corecte

Fenomenul numit ecou reprezintă, în acustica încăperilor:

- recepționarea unei raze sonore reflectate din tavan

- recepționarea unei reflexii sonore după un anumit timp limită

- recepționarea unei raze sonore revenite la auditor după mai mult de 3 reflexii succesive

- recepționarea unei raze sonore după mai mult de 10 reflexii succesive

- nici una din variantele de mai sus

Unul din efectele reverberației este:

- creșterea nivelului sonor general în spațiul unei săli

- reducerea nivelului sonor general în spațiul unei săli

- reducerea nivelului sonor în partea din spate a unei săli

- perceperea sunetelor cu o întârziere apreciabilă

- variantele c și d

Durata de reverberație a unei săli multifuncționale:

- este importantă și trebuie să aibă o anumită valoare recomandată

- este importantă și trebuie redusă la o valoare cât mai mică

- nu este atât de importantă

- nu este importantă, dacă se utilizează amplificare

- nici una din variantele de mai sus

În două săli de dimensiuni egale, durata de reverberație recomandată:

- va fi aceeași

- este mai mică într-o sală de concerte față de un cinematograf

- este mai mică într-un cinematograf decât într-o sală de concert

- va fi la fel, la volume egale

- variantele a și d sunt corecte

Pereții sălilor de spectacole pe zona scenei se recomandă să fie:

- paraleli

- convergenți

- fonoreflectanți

- fonoabsorbanți

- transparenți pentru sunet

Tavanul sălilor de audiție, în treimea din spate a sălii, se recomandă în general să fie:

- transparent pentru sunet

- reflectant

- tratat fonoabsorbant

- variantele a și b

- variantele a și c

POZA 3 - 34567.jpeg

Prin funcționarea alăturată a două surse cu aceeași putere sonoră se obține:

- aproximativ același nivel sonor cu cel al unei singure surse

- un nivel sonor de două ori mai mare decât cel produs de o singură sursă

- un nivel sonor cu 3 dB mai mare decât cel produs de o singură sursă

- un nivel sonor cu 6 dB mai mare decât cel produs de o singură sursă

- variantele b și c sunt ambele corecte

Metoda Glaser de calcul a umidității:

- este de mare precizie

- este relativ dificil de aplicat în practică

- estimează precis cantitatea de apă provenită din condens

- exprimă intuitiv comportarea la difuzia vaporilor a elementului de construcție

- toate variantele a-d sunt corecte

Variația în funcție de umiditate a conductivității termice a unui material:

- este normală

- indică o disfuncție a alcătuirii

- nu este posibilă

- se poate produce numai la presiune atmosferică redusă

- variantele b și c sunt ambele corecte

Regimul termic nestaționar:

- este o ipoteză de calcul termotehnic

- este un tip de transfer termic variabil

- indică o situație potențial periculoasă pentru elementele anvelopei construcției

- ia în calcul o variație ciclică/lunară a parametrilor termici

- variantele b și d sunt corecte

Pentru a calcula parametrii în regimul termic nestaționar este cel mai importantă:

- rezistența la transfer termic

- stabilitatea termică

- indicele inerției termice

- perioada ciclului de variație a temperaturilor

- variantele b și d sunt e

Stabilitatea termică are ca efect reducerea:

- duratei ciclului de timp

- amplitudinii variației temperaturii interioare

- amplitudinii variației temperaturii exterioare

- amplitudinii variației umidității interioare

- variantele b și c sunt corecte

Sistemele de certificare a clădirilor verzi:

- consideră numai energia consumată în exploatarea clădirilor

…

Explicați, fără a depăși spațiul de mai jos, de ce este necesară o durată de reverberație mai mică într-un spațiu destinat vorbirii, comparativ cu un spațiu pentru audiții muzicale.

În spațiile destinate vorbirii, este necesară o durată de reverberație mai mică deoarece vorbirea conține sunete scurte, succesive (silabe și cuvinte) care trebuie percepute distinct. O reverberație mare face ca sunetele să se suprapună în timp, ceea ce reduce inteligibilitatea vorbirii.

În schimb, în spațiile pentru audiții muzicale, o durată de reverberație mai mare este acceptată sau chiar dorită, deoarece contribuie la plinătatea și continuitatea sunetului muzical, oferind senzația de bogăție sonoră.

POZA 4 - WhatsApp Image 2026-06-17 at 345.jpeg

În condiții reale, cantitatea de apă din alcătuirea unui perete:

- este constantă pe durata unui an

- variază nepredictibil (fără a respecta o lege strictă) pe durata unui an

- variază ciclic pe durata unui an

- variază liniar pe durata unui an

- nici una din variantele de mai sus

Dezvoltarea microorganismelor pe fața interioară a elementelor de construcție:

- se produce oricum, nu poate fi stopată

- se produce după apariția condensului

- se produce dacă umiditatea relativă depășește un anumit prag

- variantele a și b sunt corecte

- nici una din variantele a-d nu este corectă

Regimul termic nestaționar:

- este o ipoteză de calcul termotehnic

- indică un transfer termic ce variază în timp

- consideră variația ciclică a temperaturii

- indică o situație periculoasă pentru confortul spațiilor interioare ale construcției

- variantele a, b și c sunt corecte

Pentru o clădire de locuit obișnuită este necesar calculul la stabilitate termică?

- da, întotdeauna

- da, numai în cazuri speciale

- da, în majoritatea cazurilor

- nu

- nici una din variantele a-d nu este corectă

Indicele inerției termice depinde:

- de masivitatea elementului de construcție

- de capacitatea de izolare termică

- de efectul combinat al masivității și izolării termice

- de capacitatea elementului de construcție de a reflecta radiația termală

- toate variantele de mai sus sunt corecte

O clădire nZEB:

- consumă foarte puțină energie în exploatare

- trebuie să folosească energie regenerabilă

- trebuie să aibă pierderi reduse de căldură

- variantele a și c sunt corecte

- variantele a, b și c sunt corecte

Conform legii conservării fluxului luminos, este egală cu fluxul incident:

- suma fluxurilor reflectat, absorbit și transmis

- suma fluxului absorbit și transmis, minus cel reflectat

- suma fluxului reflectat și absorbit, minus cel transmis

- suma fluxului reflectat și transmis, minus cel absorbit

- nici una din variantele a-d nu este corectă

Lămpile cu halogeni produc lumină:

- prin inducție

- prin incandescență

- prin agitație moleculară

- prin descărcări în gaze de joasă presiune

- prin descărcări în gaze de înaltă presiune

Poluarea vizuală, ca fenomen al iluminatului exterior, are implicații negative asupra:

- zonelor pietonale

- circulației automobilelor

- studiilor de astronomie

- variantele a și b sunt corecte

- variantele a, b și c sunt corecte

Se dă o sursă care emite un flux luminos constant. Iluminarea pe un plan la distanța d:

- nu depinde de distanța d

- depinde invers proporțional de distanța d

- variază logaritmic funcție de distanța d

- variază exponențial în raport cu distanța d

- variază cu inversul pătratului distanței d

### Explicați, fără a depăși spațiul de mai jos, avantajele și dezavantajele unei metode dinamice de calcul al transferului de vapori. - WUFI

Avantaje

  - țin cont de variația în timp a temperaturii și umidității

  - oferă o modelare mai realistă a comportării clădirii

  - pot surprinde cicluri zi/noapte și sezoniere

  - permit evaluarea uscării elementelor de construcție

  - pot evidenția situații în care apare condens temporar, dar reversibil

  - includ influența condițiilor climatice reale (date meteo orare)

  - oferă rezultate mai precise pentru materiale moderne și straturi complexe

❌ Dezavantaje

  - sunt complexe din punct de vedere matematic

  - necesită software specializat (ex. simulări numerice)

  - cer foarte mulți parametri de intrare (materiale, climă, condiții inițiale)

  - timp de calcul mai mare comparativ cu metodele staționare

  - rezultate mai greu de interpretat fără experiență

  - pot introduce incertitudini dacă datele de intrare nu sunt precise

  - mai puțin utilizate în proiectarea curentă simplificată (față de Glaser)

POZA 5 - WhatsApp Image 2026-06-17 at 17.47.59.jpeg

Notă: poza 5 repetă în mare parte întrebările de acustică din poza 2, dar cu unele formulări ușor diferite și cu marginea stângă tăiată.

Vechile teatre grecești aveau o acustică bună:

- datorită vaselor de rezonanță „echea”

- datorită amplasării semicirculare a spectatorilor

- nu aveau, în realitate, o acustică bună

- variantele a și b sunt corecte

- nici una din variantele a-d nu este corectă

Pentru o sală de audiție se recomandă:

- în plan și forme de detaliu cât mai regulate

- proporție de 1/1 între lungime și înălțime

- evitarea formelor foarte regulate

- variantele a și b

- nici una din variantele a-d

Poziția optimă recomandă ca suprafața ocupată de public în secțiune:

- să aibă o pantă similară cu cea de vizibilitate

- să aibă o pantă mai mare decât cea de vizibilitate

- să fie orizontală

- să aibă o pantă de maxim 30%

- variantele a și d sunt ambele corecte

O suprafață curbă concavă: / PARABOLIC - REFLECTA RAZE SONORE PARALELE

- concentrează razele sonore reflectate

- reflectă raze sonore paralele

- dispersează razele sonore reflectate

- anulează reflexiile sonore prin interferență

- amplifică reflexiile sonore prin coerență de fază

Reflexia sonoră difuză presupune:

- reflexia similară razelor luminoase (unghi de incidență egal cu unghiul de reflexie)

- raze reflectate împrăștiate în mai multe direcții

- anularea reflexiei datorită absorbției

- raze reflectate paralele

- nici una din variantele a-d

Ecoul reprezintă:

- recepționarea unei reflexii sonore cu întârziere

- raza sonoră revenită la auditor după minim 3 reflexii succesive

- raza sonoră revenită la auditor după mai mult de 10 reflexii succesive

- recepționarea unei raze sonore reflectate din tavanul înalt

- variantele b și c

Un efect al reverberației este:

- reducerea nivelului sonor în partea din spate a unei săli de audiție

- creșterea nivelului sonor într-un spațiu închis

- perceperea unui sunet de fond cu o întârziere apreciabilă

- persistența sunetului în spațiu după oprirea sursei

- variantele b și d

Pentru spațiile de audiție, durata de reverberație:

- nu este atât de importantă

- trebuie redusă la o valoare minimă

- trebuie să se încadreze în limite recomandate

- este recomandat să fie cât mai mică

- variantele b și d

Comparând săli cu același volum, durata de reverberație recomandată:

- este mai mică într-un cinematograf față de o sală de concert

- este mai mică într-o sală de muzică față de o sală de ședințe

- este egală într-o sală de muzică și una de ședințe

- depinde numai de volum

- variantele a și d sunt corecte

În zona scenei pereții sălilor de spectacole se recomandă să fie:

- fonoreflectanți

- fonoabsorbanți

- fonoizolanți

- transparenți pentru sunet

- nu sunt recomandări speciale

Panourile suspendate în zona scenei la săli înalte:

- nu ajută la controlul reverberației

- micșorează durata de reverberație

- măresc durata de reverberație

- dau reflexii rapide și îmbunătățesc claritatea

- [text tăiat/neclar]

# Teste Fizica construcțiilor

Text extras din imagini și tradus în română

## Pagina 1

Instrucțiuni

I. Încercuiți cu pix negru/albastru răspunsul corect într-o singură casetă; continuați pe verso. Se acordă 3,5p pentru fiecare răspuns corect.

Umiditatea relativă este:

- cantitatea minimă de vapori de apă din aer

- cantitatea reală de vapori de apă din aer

- cantitatea maximă de vapori de apă care poate exista în aer în condițiile date

- raportul dintre cantitatea de vapori din aer și cantitatea maximă posibilă în condițiile date

- niciunul dintre răspunsurile a–d nu este corect

Umiditatea de saturație într-o încăpere depinde de:

- volumul încăperii

- cantitatea de vapori de apă produsă în încăpere

- temperatura aerului

- presiunea parțială a vaporilor de apă

- răspunsurile b și c sunt ambele corecte

Rezistența la permeabilitatea la vapori:

- indică comportamentul la difuzia vaporilor al unui element de construcție

- indică comportamentul la difuzia vaporilor al unui material (factorul)

- depinde de grosimea straturilor componente ale elementului de construcție sau materialului

- răspunsurile a și c sunt ambele corecte

- toate răspunsurile a, b și c sunt corecte

Metoda statică Glaser de analiză a vaporilor:

- oferă doar o indicație

- furnizează rezultate fiabile în anumite situații reale

- oferă rezultate precise în toate cazurile

- se bazează pe o modelare matematică complexă

- este preferată pentru precizia rezultatelor

Dacă se prevede o barieră de vapori pentru a preveni apariția condensului, aceasta trebuie amplasată:

- pe fața interioară/caldă a termoizolației

- la jumătatea grosimii peretelui

- pe fața exterioară/rece a termoizolației

- amplasarea nu este importantă, dacă rezistența la difuzia vaporilor este suficientă

- dacă peretele este permeabil la vapori/„respiră”, condensul nu apare și bariera nu este necesară

Într-o zi caldă de vară, într-o mansardă cu structură ușoară:

- temperatura se va menține în limite de confort dacă nu există surse importante de căldură în interior

- temperatura se va menține în limite de confort dacă se realizează ventilarea naturală

- temperatura nu va crește excesiv dacă termoizolația este cel puțin la valorile minime normate

- temperatura nu va crește excesiv dacă ferestrele sunt protejate cu parasolare

- niciunul dintre răspunsurile de mai sus nu este corect

Regimul termic nestaționar:

- este o ipoteză de calcul termotehnic

- este un tip de transfer termic variabil

- indică o situație potențial periculoasă pentru elementele anvelopei clădirii

- induce disconfort utilizatorilor construcției

- ia în considerare variația ciclică lunară a parametrilor termotehnici

O suprafață curbată concavă produce:

- reflexii sonore divergente

- reflexii sonore convergente

- reflexii sonore paralele

- reflexii sonore divergent-paralele

- niciunul dintre răspunsurile de mai sus nu este corect

În încăperi destinate vorbirii, o durată de reverberație mai mare decât optimul:

- reduce inteligibilitatea

- crește inteligibilitatea

- crește nivelul sonor, deci îmbunătățește acustica

- reduce nivelul sonor, deci înrăutățește acustica

- niciunul dintre răspunsurile de mai sus nu este corect

Structurile de tip rezonator au absorbție sonoră mai bună:

- la frecvențe joase

- la frecvențe medii

- la frecvențe înalte (poroase)

- aproximativ egal la toate frecvențele

- nu sunt bune absorbante sonore la nicio frecvență

Pentru a asigura un zgomot de fond redus într-o sală de audiție:

- trebuie asigurată valoarea minimă a indicelui de izolare pentru pereți și planșee

- sala nu trebuie să fie adiacentă fațadei

- este utilă prevederea unor grile mici de ventilație

- variantele a și b sunt ambele corecte

- variantele a, b și c sunt toate corecte

Pentru săli mici cu destinație acustică, forma în plan:

- se recomandă să fie cât mai regulată posibil

- se recomandă să nu fie regulată

- nu influențează calitățile acustice

- se recomandă să fie apropiată de raportul de aur

- variantele b și d sunt corecte

Comparând încăperi cu același volum, durata de reverberație recomandată:

- este mai mică într-un cinematograf decât într-o sală de concerte

- este mai mică într-o sală de muzică decât într-o sală de ședințe

- este egală într-o sală de muzică și într-o sală de ședințe

- depinde doar de volum

- variantele c și d sunt ambele corecte

Cantitatea maximă de vapori de apă care poate exista în aer în anumite condiții este:

- umiditate de saturație

- umiditate relativă

- umiditate absolută

- răspunsurile a și b sunt ambele corecte

- niciunul dintre răspunsurile a–d nu este corect

Când punctul de rouă este atins pe suprafața unui perete:

- apare o situație periculoasă pentru integritatea peretelui

- începe să apară condensul

- confortul interior este redus

- răspunsurile a și b sunt ambele corecte

- toate răspunsurile a, b și c sunt corecte

Factorul de permeabilitate la vapori exprimă:

- comportamentul la difuzia vaporilor al unui element de construcție

- comportamentul la difuzia vaporilor al unui material

- de câte ori un material este mai puțin permeabil la vapori decât aerul

- capacitatea unui material de a acumula vapori de apă

- cantitatea de vapori de apă care poate condensa într-un material

Folosind metoda statică Glaser de analiză a vaporilor:

- se determină cantitatea de apă provenită din condens

- se identifică luna din an în care poate apărea condensul

- se identifică zona din perete unde poate apărea condensul

- se determină presiunile parțiale ale vaporilor și presiunile de saturație

- variantele c și d sunt ambele corecte

Dacă analiza transferului de vapori indică risc de condens:

- se recomandă amplasarea unei bariere de vapori pe fața interioară a termoizolației

- se recomandă amplasarea barierei la jumătatea grosimii peretelui

- se recomandă amplasarea barierei pe exteriorul termoizolației

- se recomandă creșterea termoizolației peretelui de 1,5–2 ori

- variantele a și d sunt ambele corecte

Într-o zi însorită de vară, temperatura într-o mansardă cu alcătuire constructivă ușoară:

- va crește rapid peste limita de confort

- nu va crește excesiv dacă termoizolația este cel puțin la valorile minime normate

- nu va crește excesiv dacă ferestrele sunt protejate cu parasolare

- nu va crește excesiv dacă se realizează ventilarea naturală

- niciuna dintre variantele de mai sus nu este corectă

Un efect al stabilității termice este reducerea amplitudinii variației:

- umidității relative

- temperaturii interioare

- temperaturii exterioare

- variantelor a și b

- variantelor a, b și c

O suprafață curbată convexă generează:

- reflexii sonore divergente

- reflexii sonore convergente

- reflexii sonore paralele

- reflexii sonore divergent-paralele

- niciunul dintre răspunsurile de mai sus nu este corect

Unul dintre efectele reverberației este:

- menținerea sunetului în încăpere pentru un timp după oprirea sursei

- reducerea graduală a nivelului sonor după oprirea sursei

- oprirea imediată a sunetului când sursa este oprită

- variantele a și b sunt ambele corecte

- niciuna dintre variantele de mai sus nu este corectă

Structurile cu membrane vibrante au absorbție sonoră mai bună:

- la frecvențe joase

- la frecvențe medii

- la frecvențe înalte

- aproximativ egal la toate frecvențele

- nu sunt bune absorbante sonore la nicio frecvență

Pentru a obține un nivel redus al zgomotului de fond într-o sală de audiție:

- este necesară asigurarea valorii minime a indicelui de izolare pentru pereți și planșee

- este necesară introducerea unui spațiu tampon către fațada zgomotoasă

- este necesară folosirea unor grile mari de ventilație

- variantele a și b sunt corecte

- variantele a, b și c sunt toate corecte

Într-o sală de audiție se recomandă:

- plan și forme de detaliu cât mai regulate posibil

- evitarea formelor foarte regulate

- raport 1/1 între lungime și înălțime

- variantele a și c sunt corecte

- niciuna dintre variantele a–d nu este corectă

Durata de reverberație într-un spațiu cu destinație acustică:

- trebuie redusă la o valoare cât mai mică posibil

- trebuie menținută în anumite limite recomandate

- nu este atât de importantă dacă geometria încăperii este corectă

- nu este importantă dacă se folosește amplificare sonoră

- variantele c și d sunt simultan corecte

Dacă se constată ecou de fluturare, fenomenul poate fi evitat:

- prin îndepărtarea suprafețelor respective de sursă

- prin tratament fonoabsorbant al unei suprafețe

- prin tratament fonoabsorbant al ambelor suprafețe

- prin fonoizolarea suprafețelor respective

- variantele b și c

Pentru a evita ecoul, peretele din spate al unei săli de spectacol poate fi tratat:

- reflectant

- absorbant

- ca difuzie

- variantele b și c sunt corecte

- variantele a și c sunt corecte

În zona scenei, pereții sălilor de spectacol se recomandă să fie:

- reflectanți sonor

- fonoabsorbanți

- fonoizolanți

- transparenți acustic

- nu există recomandări speciale

O clădire nZEB:

- are consum de energie neregenerabilă egal cu 0

- are consum de energie primară egal cu 0

- are consum de energie apropiat de 0

- are emisii de CO₂ egale cu 0

- variantele c și d sunt ambele corecte

Declarația de mediu a produsului, EPD, pentru un produs de construcții:

- indică impactul asupra mediului pe durata de viață a produsului

- este emisă de un organism neutru

- conține date despre performanța actuală a produsului

- niciuna dintre variantele de mai sus nu este corectă

- toate variantele a–c sunt corecte

Mărimea de bază în iluminat folosită pentru standardizare și calcul este:

- fluxul luminos

- distribuția fluxului luminos

- nivelul de iluminare

- intensitatea luminoasă

- luminanța suprafeței de lucru

Sensibilitatea spectrală reprezintă:

- variația sensibilității ochiului în funcție de nivelul de iluminare

- variația sensibilității ochiului în funcție de lungimea de undă a luminii

- variația sensibilității ochiului în funcție de temperatura de culoare a surselor de lumină

- variantele a și b sunt corecte

- toate variantele a, b și c sunt corecte

Date generale:

Volum specific recomandat: vorbire 4–6 m³/loc; muzică 8–10 m³/loc.

Durata de reverberație: T = 0,16 · V / A, unde V = 6400 volum, m³; A = 620 aria echivalentă de absorbție, m².

Aria echivalentă de absorbție: A = Σ(αᵢSᵢ) + Aₚ, unde αᵢ = coeficient de absorbție; Sᵢ = aria suprafeței i; Aₚ = absorbția publicului.

Date generale:

Volum specific recomandat: vorbire 4–6 m³/loc; muzică 8–10 m³/loc.

Durata de reverberație: T = 0,16 · V / A, unde V = volum, m³; A = aria echivalentă de absorbție, m².

Aria echivalentă de absorbție: A = Σ(αᵢSᵢ) + Aₚ.

Exerciții:

II.a. Se dă o sală de conferințe cu volumul de 2800 m³. Indicați numărul optim de persoane în sală. [3p]

II.b. Știind că este deja aplicat un tratament acustic cu α = 0,43 pe o suprafață de 270 m², calculați aria echivalentă suplimentară de absorbție necesară pentru a obține durata optimă de reverberație de 0,95 s. [7p]

III. Formulați un răspuns într-o singură frază. [10p]

Explicați unui potențial client avantajele construirii unei case pasive certificate.

O casă pasivă certificată oferă un consum energetic foarte redus datorită izolației performante, etanșeității ridicate și utilizării ventilării cu recuperare de căldură, ceea ce duce la costuri mici de exploatare, confort termic constant pe tot parcursul anului și un impact redus asupra mediului prin diminuarea emisiilor de CO₂.

O casă pasivă certificată are următoarele avantaje:

- consum energetic foarte redus datorită izolației performante și etanșeității ridicate

- costuri mici de exploatare pentru încălzire și răcire

- confort termic constant pe tot parcursul anului

- calitate ridicată a aerului interior prin ventilare cu recuperare de căldură

- reducerea impactului asupra mediului și a emisiilor de CO₂

Apariția ecoului de fluturare este cauzată de:

- înclinarea prea mare a pereților laterali ai scenei/podiumului

- paralelismul dintre două suprafețe excesiv fonoabsorbante

- paralelismul dintre două suprafețe reflectante opuse, în zona sursei sonore

- paralelismul dintre două suprafețe reflectante opuse, în zona publicului

- variantele c și d sunt ambele corecte

Ecoul reprezintă:

- recepționarea unei reflexii sonore puternice cu întârziere

- raza sonoră întoarsă la auditor după cel puțin 3 reflexii succesive

- raza sonoră întoarsă la auditor după mai mult de 10 reflexii succesive

- recepționarea unei raze sonore reflectate de tavanul înalt

- variantele b și c sunt ambele corecte

Panourile suspendate în zona scenei, în săli înalte:

- nu ajută la controlul reverberației

- reduc durata de reverberație

- cresc durata de reverberație

- asigură reflexii rapide și îmbunătățesc claritatea auzirii

- variantele a și d sunt corecte

O casă pasivă:

- are consum de energie neregenerabilă egal cu 0

- are un consum foarte redus de energie primară

- are un confort termic foarte bun

- are emisii de CO₂ egale cu 0

- variantele b și c sunt ambele corecte

Potențialul de încălzire globală:

- indică impactul asupra mediului al unui produs de construcții

- este exprimat în kg CO₂ echivalent

- este o mărime folosită în analiza ciclului de viață, LCA

- variantele a și b sunt corecte

- variantele a, b și c sunt corecte

Distribuția fluxului luminos are implicații asupra:

- modelării

- redării culorilor

- culorii sursei

- culorii obiectelor iluminate

- variantele a și b sunt ambele corecte

Redarea culorilor este superioară pentru:

- lămpi cu halogen

- lămpi fluorescente

- lămpi cu descărcare în sodiu

- lămpi LED

- niciuna dintre variantele de mai sus

SUBIECT 3

- Migraţia căldurii printr-un fluid în mişcare se poate realiza:

  - prin conducţie

  - prin convecţie

  - prin radiaţie

  - variantele a şi c sunt corecte

  - nici una din variantele a-d nu este corectă

- Transferul de căldură între un solid şi un gaz se poate realiza prin:

  - conducţie

  - convecţie

  - radiaţie

  - variantele a şi b sunt corecte

  - variantele a şi c sunt corecte

- Relaţia între umiditatea de saturaţie şi temperatură este:

  - liniară (proporţională)

  - liniară sub 0°C, exponenţială peste 0°C

  - logaritmică sub 0°C, exponenţială peste 0°C

  - exponenţială

  - logaritmică

- Confortul termic reprezintă:

  - realizarea inconştientă a termoreglării

  - realizarea conştientă a termoreglării

  - echilibrarea schimburilor termice cu mediul înconjurător

  - lipsa schimburilor termice cu mediul ambiant

  - variantele a şi c sunt corecte

- Bariera de vapori trebuie amplasată:

  - la jumătatea grosimii peretelui

  - pe faţa caldă a termoizolaţiei

  - pe faţa rece a termoizolaţiei

  - în treimea exterioară a grosimii peretelui

  - nu are importanţă locul de amplasare

- Coeficientul global de izolare termică G:

  - ia în calcul pierderile totale de căldură ale construcţiei

  - ia în calcul numai pierderile de căldură pe suprafaţa anvelopei

  - exprimă izolarea termică de ansamblu a construcţiei

  - cuantifică totalul transferului termic şi de vapori pe suprafaţa construcţiei

  - variantele b şi c sunt corecte

- Regimul termic nestaţionar:

  - este o ipoteză de calcul termotehnic

  - este un tip de transfer termic variabil

  - indică o situaţie potenţial periculoasă pentru elementele anvelopei construcţiei

  - induce un disconfort pentru utilizatorii construcţiei

  - variantele b şi d sunt corecte

- Elementul de calcul cel mai important pentru regimul termic nestaţionar este:

  - rezistenţa la transfer termic

  - rezistenţa la permeabilitate la vapori

  - stabilitatea termică

  - coeficientul de conductivitate

  - indicele inerţiei termice

- Reprezintă condiţie de confort termic:

  - rezistenţa la transfer termic a închiderilor

  - temperatura aerului din încăperi

  - viteza de deplasare a aerului

  - presiunea vaporilor la exterior

  - variantele b şi c sunt corecte

- Determinarea migraţiei vaporilor printr-un perete se face pe baza:

  - coeficientului de conductivitate

  - rezistenţei la permeabilitate la vapori

  - factorului de evaporare specific

  - factorului de permeabilitate la vapori

  - variantele a şi c sunt corecte

- La calculele higrotermice preliminare, efectul punţilor termice:

  - nu e necesar să fie luat în considerare

  - se ia în calcul prin reducerea globală a rezistenţelor termice

  - se ia în calcul prin formule şi determinări complexe

  - se aproximează prin regresie liniară

  - se determină doar pentru punţile termice majore

- Stabilitatea termică are ca efect:

  - reducerea amplitudinii de variaţie a umidităţii relative

  - reducerea amplitudinii de variaţie a temperaturii interioare

  - reducerea amplitudinii de variaţie a temperaturii exterioare

  - reducerea variaţiei ciclului de timp

  - variantele b, c şi d sunt corecte

- Un perete omogen corect din punct de vedere al rezistenţei termice poate fi realizat din:

  - cărămidă eficientă 37,5 cm grosime

  - beton armat 25 cm

  - blocuri ceramice tip Porotherm 38 cm

  - blocuri BCA 30 cm

  - blocheţi de beton 35 cm

- Determinarea iluminării naturale se face:

  - pentru modelul de cer acoperit

  - pentru modelul de cer parţial acoperit

  - pentru modelul de cer senin

  - pentru un model de cer în funcţie de anotimp

  - pentru un model de cer ales în funcţie de caracteristicile clădirii

- Factorul de lumină de zi:

  - exprimă iluminarea interioară în raport cu cea exterioară într-un punct

  - exprimă procentul din bolta cerească vizibilă într-un punct

  - are o valoare constantă care nu depinde de vreme

  - variază în funcţie de orientarea cardinală a faţadei

  - variantele a şi c sunt corecte

- O octavă reprezintă:

  - un sunet muzical

  - o gamă armonică

  - un interval de dublare a frecvenţei sonore

  - o variaţie armonică a frecvenţei sunetului

  - variantele c şi d sunt corecte

- Rezonatorii absorb cel mai bine sunetele de frecvenţe:

  - joase

  - medii

  - înalte

  - joase şi medii

  - medii şi înalte

- Însumarea unui sunet de 70 dB cu unul de 50 dB produce un sunet de:

  - aproximativ 70 dB

  - 72 dB

  - 120 dB

  - 73 dB

  - nici una din variantele a-d nu este corectă

- Percepţia intensităţii sunetului de către om este:

  - liniară

  - logaritmică

  - exponenţială

  - depinde de intensitate, liniară sau logaritmică

  - depinde de frecvenţă, exponenţială sau logaritmică

- O suprafaţă curbă concavă:

  - concentrează razele sonore reflectate

  - reflectă raze sonore paralele

  - dispersează razele sonore reflectate

  - anulează reflexiile sonore prin interferenţă

  - amplifică reflexiile sonore prin coerenţă de fază

- Reflexia sonoră difuză presupune:

  - reflexia similară razelor luminoase (unghi de incidenţă egal cu unghiul de reflexie)

  - raze reflectate împrăştiate în mai multe direcţi

  - anularea reflexiei datorită absorbţiei

  - raze reflectate paralele

  - nici una din variantele a-d

- Dacă se constată apariţia ecoului de fluturare, fenomenul poate fi evitat:

  - prin îndepărtarea de sursă a suprafeţelor în cauză

  - prin tratarea fonoabsorbantă a unei suprafeţe

  - prin tratarea fonoabsorbantă a ambelor suprafeţe

  - prin tratarea fonoizolantă a suprafeţelor respective

  - variantele b şi c

- Un sunet reflectat cu un decalaj de 60 de milisecunde într-un spaţiu destinat vorbirii:

  - este perceput ca o întărire a sunetului direct

  - este perceput ca ecou

  - nu este perceput distinct

  - reduce inteligibilitatea

  - variantele b şi d sunt corecte

- Pentru a nu se produce ecou, peretele din spate al unei săli de conferinţe:

  - trebuie tratat reflectant

  - trebuie tratat absorbant

  - trebuie înclinat în plan vertical

  - poate fi tratat fie reflectant, fie absorbant

  - nu este important, nu influenţează ecoul

- Dublarea masei (sau grosimii) unui perete are ca efect:

  - creşterea cu 6 dB a izolării la zgomot aerian

  - o izolare similară la zgomot aerian

  - o reducere a izolării, dacă sunt peretele este uşor

  - creşterea cu 10 dB a izolării la zgomot aerian

  - nici una din variantele a-d nu este corectă

- Într-o sală de audiţie se recomandă:

  - un plan şi forme de detaliu cât mai regulate

  - o proporţie de 1/1 între lungime şi înălţime

  - evitarea formelor foarte regulate

  - variantele a şi b

  - nici una din variantele a-d

- Audiţia optimă recomandă ca suprafaţa ocupată de public în secţiune:

  - să aibă o pantă similară cu cea de vizibilitate

  - să aibă o pantă mai mare decât cea de vizibilitate

  - să fie orizontală

  - să aibă o pantă de maxim 30%

  - variantele a şi d sunt ambele corecte

- Reprezintă ecou:

  - recepţionarea unei raze sonore reflectate din peretele din spate

  - recepţionarea unei raze sonore după mai mult de 3 reflexii succesive

  - recepţionarea unei reflexii sonore cu mare întârziere

  - variantele a şi b

  - nici una din variantele de mai sus

- Reverberaţia are ca efect:

  - întărirea sunetului generat într-un spaţiu închis

  - remanenţa sunetului în spaţiu după oprirea sursei

  - reducerea nivelului sonor în treimea din spate a sălii

  - variantele a şi b

  - variantele b şi c

- Durata de reverberaţie într-un spaţiu de audiţie:

  - trebuie menţinută în anumite limite recomandate

  - trebuie redusă la o valoare cât mai mic

  - nu este atât de importantă, dacă geometria sălii este corectă

  - nu este importantă, dacă se utilizează amplificare

  - variantele c şi d sunt simultan corecte

    - Raportul liungimilor de unda minime si maxime a undei luminoase este aproximativ de:

      - 1:2

      - 1:4

c) 1:10

3. Luminanta se refera la:

a) stralucirea unei suprafete

- capacitatea de absortie a luminii de catre o suprafata

- indicele de reflectie a luminii

- Domeniul de frecvente audibile este:

  - 12...24000 Hz

b) 16...20000 Hz

c) 63...16000 Hz

- Viteza sunetului in aer:

a) creste cu cresterea temperaturii

- scade cu crestera temperaturii

- nu depinde de temperatura

- Stabilitatea termica are ca efect reducerea:

  - duratei ciclului de timp

b) amplitudinii variatiei tempereturii interioare

c) amplitudinii variatiei temperaturii exterioare

- Creditele in sisteme de certificare a cladirilor verzi:

a) pot fi obținute la criteriile dorite

- trebuie obtinute in succesiunea logica prevazuta

- sunt contabilizate numai daca au ponderi mari

- Conform legii conservarii fluxului luminos este constanta:

  - suma fluxului absorbit si transmis, minus cel reflectat

  - suma fluxului reflectat si absorbit, minus cel transmis

c) suma fluxurilor reflectat, absorbit si transmis

- Sensibilitatea spectrala reprezinta:

  - o variatie a sensibilitatii ochiului in functie de nivelul de iluminare

  - o variatie a sensibilitatii ochiului in functie de lungima de unda a luminii

  - o variatie a sensibilitatii ochiului in functie de temperatura de culoare a luminii surselor

- Lampile cu halogeni produc lumina:

  - prin inductie

b) prin incandescenta

c) prin agitatie moleculara

- Unghiul de protectie vizuala se refera la:

  - corpuri de iluminat cu distributie superioara

  - corpuri de iluminat cu distributie inferioara

c) sursa de lumina

- Orbirea (luminotehnica) poate fi determinata de:

a)distribuirea nefavorabila a luminantelor

- distrugerea nervului optic

- fluxul luminos excesiv al sursei luminoase

- Elementele cuantificabile ale mediului luminos interior apartin de:

  - distributia fluxului

b) distributia luminantelor

c) directionarea luminii

- Pentru o sursa data, iluminarea pe un plan oarecare:

  - depinde proportional de ditanta fata de sursa

b) variaza cu patratul distantei

c) nu este influentata de distanta

- Eplicati de ce este necesara o durata de reverberatie mai lunga intr-un spatiu destinat auditiei muzicale, comparativ cu un spatiu pentru vorbire.

- Conform legii Weber-Fechner perceptia... luminoase urmeaza în raport cu cresterea stimulului o crestere:

  - liniara

  - exponentionala

c) logaritmica

- Luxul este unitatea de masura a:

  - intensitatii luminoase

  - fluxului luminos

c) iluminarii

- In Romania, nivelul normat (minim) al iluminarii boltii ceresti este considerat:

  - 1000 lx

  - 4000 lx

c)10000 lx

- Membranele vibrante absorb cel mai bine sunetele:

a) joase

- medii

- inalte

- Pentru absortia sunetului, porozitatea unui material:

a) este utila

- este contra indicata

- este indiferenta

- Polistirenul expandat este:

a) un bun fonoabsorbant

- un bun fonoizolator

- un material fara proprietati acustice utile

- Insumarea unui sunet de 80 dB cu unui de 50 dB produce un sunet de:

a) aproximativ 80 dB

- 130 dB

- aprox 85 dB

- Perceptia subiectiva a tariei sunetelor:

  - variaza cu distanta fata de sursa

  - este independenta de frecventa

c) depinde de frecventa

- Dublarea grosimii unui perete are ca efect:

a) cresterea cu 6 dB a izolarii la zgomot aerian

- o izolare similara la zgomot aerian

- cresterea cu 10 dB a izolarii la zgomot aerian

- Indicele de atenuare acustica reprezinta:

  - aprecierea izolarii la zgomot de impact

b) aprecierea izolarii la zgomot aerian

c) aprecierea atenuarii sonore prin absortie

- Principalul mod prin care un elemnt de contructie masiv izoleaza la zgomot aerian este:

a) prin masa

- prin vibratii de asamblu

- prin porozitatea specifica mica

- Pentru cresterea izolarii la zgomot aerian a unei usi pline este utila:

a) prevederea unor garnituri de etansare

- prevederea unui sistem de autoinchidere

- pozitionarea usii adiacent fetei peretelui din camera linistita

- Reducerea nivelului de zgomot de impact prin interpunere presupune:

  - ingrosarea sapei suport a pardoselii

b) utilizarea pardoselii pe dala flotanta

c) utilizarea unei pardoseli moi

- Diferenta intre indicii de izolare determinati in laborator si in situ provine de la:

  - precizia aparatelor de masura, mai mare in lab

  - grija si atentia laborantiilor, care nu pot fi aplicate similar pe santier

c) caile colaterale de transmisie a sunetului

- Logaritmul zecimal al unui numar reprezinta:

a) puterea la care trebuie ridicat 10 pentru a obtine numarul

- exponentul numarului in notatie stiintifica zecimala

- partea zecimala a numarului

- Radiatia termala este:

  - emisa de orice corp cu temperatura de 0 K

b) o radiatie electromagnetică

c) o masura a nivelului de insorire

- Migrația caldurii in interiorul unui corp solid se poate realiza prin:

a) conducție

- convecție

- radiatie

- Relația între umiditatea de saturație și temperatură:

  - este liniară (proporțională)

b) este exponențială

c) este logaritmica

- Confortul termic reprezintă:

  - realizarea inconstientă a termoreglarii

  - realizarea constientă a termoreglarii

c) echilibrarea schimburilor termice cu mediul

- Care din urmätoarele reprezintă condiție de confort termic:

a) temperatura aerului din Incăperi

- rezistența la transfer termic a închiderilor

- temperatura aerului exterior

- Umiditatea absoluta este:

  - raportul dintre umiditatea de saturatie si temperatură

  - masa vaporilor de apă din aer raportata la presiunea atmosferica

c) cantitatea de vapori de apă din aer la un moment dat

- O alcătuire corectă dp.d.v. al transferului de vapori:

a)are stratul termoizolant la exterior

- este färă strat termoizolant

- are stratul termoizolant la interior

- La calculele higrotermice preliminare, efectul punților termice:

  - nu e necesar să fie luat in considerare

b) se ia în calcul prin reducerea globală a rezistentelor termice

c) se ia in calcul prin formule și determinări complexe

- Pentru a reduce efectul de punte termică, amplasarea tâmplăriei într-un perete omogen este mai

bine sa fie:

  - la fața interioară a peretelui

b) la jumătatea grosimii peretelui

c) la fata exterioara a peretelui

- Este permisă producerea condensului pe suprafața interioară a elementelor de construcție?

  - da, dacă se face o ventilare interioară constantă

  - da, dacă nu se produce acumulare progresivă

c) nu, in nici o situație

- Regimul temic staționar este:

  - o ipoteză de calcul termotehnic

  - o perioadă din an cu temperatură constantă

  - lipsa temporară a transferului termic

- O bariera de vapori amplasata pe fata exterioara (rece) a termoizolației:

  - este corect amplasata, reduce transferul de vapori

  - poate crea probleme, daca nu e bine realizata

c) nu este corect amplasata

- Temperatura fetei interioare a unul element de construcție este necesara pentru:

a) estimarea confortulul interior

- estimarea consumurilor de energie

- estimarea riscului de aparitie a radiatiilor termice prea reci sau prea calde

- Valoarea numarului de schimburi de aer pe ora:

  - este limitată la 0,5 din motive igienice

  - este bine sa fie cat mai aproape de 0 pentru a reduce pierderile de caldura

c) poate fi redusa sub 0,5 doar cu masuri speciale de etanşare a ferestrelor

- Un perete omogen corect din punct de vedere a rezistentei ternice poate fi realizat din:

  - cărămida eficienta 37,5 cm grosime

  - beton armat 25 cm + BCA 15 cm la exterior

c) blocuri ceramice tip Porotherm 38 cm

- Diagrama solară este:

  - reprezentarea traseului Soarelui pe bolta cerească

  - reprezentarea bolti ceresti vazută dintr-un

c) o proiecție a pozitilor determinante ale Soarelui pe durata unui an

- Azimutul solar este:

  - unghiul făcut de razele Soarelui fata de planul orizontal

b) unghiul făcut de razele Soarelui în plan orizontal față de directia sud

c) unghiul făcut de directia Pamânt-Soare.. axei polilor

- Pentru o fațada orientată spre sud sunt mai...

a) parasolare orizontale

- parasolare verticale

- parasolare înclinate

- Lumenul este unitate de masura a:

  - Intensitatii luminoase - candela

b) fluxului luminos - lumen

c) iluminarii - lux

- Stabilitatea termica are ca efect:

  - reducerea amplitudinii variatiei umiditati relative

  - reducerea amplitudinii variatiei temperaturii interioare

  - reducerea variatiei ciclului de timp

58. Temperatura de culoare de 3000K este:

a) calda

- intermediara

- rece

- Un dezavantaj major al lampilor cu incandescență este:

  - evaporarea fuzibilului

b) evaporarea filamentului de wolfram

c) evaporarea gazului de umplere

65. Marimea de bază in iluminal, pentru normare s... este:

a) nivelul de iluminare

  - fluxul luminos

  - distribuția fluxului luminos

66. Vechile teatre romane aveau o acustica buna:

a) datorita pantei mari a locurilor publicului

b) datorita amplasarii semicirculare a spectatorilor

c) nu aveau, in realitate, o acustica buna

- Reflexia sonora dintr-o fata curba convexa:

  - produce raze sonore paralele

  - concentreaza razele sonore

c) disperseaza razele sonore

- Fenomenul de rezonanta:

  - implica reflexia razelor sonore in faza

b) reprezinta coincidenta cu frecventa proprie

c) reprezinta o anulare a vibratiei unui corp

- Aparitia ecoului de fluturare se datoreaza

  - inclinarii prea mari a peretilor laterali ai scenei/podiumului (arlechini)

  - paralelismului dintre 2 suprafete trate fonoabsorbant

c) paralelismului dintre 2 suprafete reflectante opuse, in zona sursei de sunet

- Un sunet reflectat cu un decalaj de 60 de milisecunde intr-un spatiu destinat vorbirii

  - este perceput ca o intarire a sunetului direct

b) este perceput ca ecou

c) nu este perceput distinct

- Pentru a nu se produce ecou, peretele din spate al unei sali de conferințe:

  - trebuie tratat reflectant

b) trebuie tratat absorbant

c) poate fi tratat fie reflectant, fie absorbant

- Reprezinta ecou:

  - receptionarea unei raze sonore reflectate din peretele din spate

  - receptionarea unei raze sonore după mai mult de 3 reflexii succesive

c) receptionarea unei refiexii sonore cu mare intarziere

- Reverberația are ca efect:

  - reducerea nivelului sonor in treimea din spate a unei sali

b) intărirea sunetului generat intr-un spațiu închis

c) perceperea sunetului în spațiu cu o intarziere apreciabila

- Durata de reverberatie intr-un spatiu cu destinatie acustica:

a) trebuie mentinut in anumite limite recomandate

- trebuie redusa la o valoare cat mai mica

- nu este atat de important

- Pentru sali cu volume egale durata de reverberatie recomandata:

  - este mai mica intr-o sala de concerte fata de un teatru

  - este mai mare intr-o sala de concerte fata de un teatru

  - este aceeasi indiferent de functiune

- In zona podiumului unei sali de conferinte peretii se recomanda sa fie:

a) fonoreflectanti

- fonoabsorbanti

- transparenti pentru sunet

- Pentru jumatatea din fata a salii, tavanul salilor de spectacole se recomanda sa fie:

  - transparent pentru sunet

b) reflectant

c) tratat fonoabsorbant

- Amplasarea apropiata a doua surse ce emit aceeasi putere sonora conduce la:

  - un nivel sonor de doua ori mai mare decat cel produs de o singura sursa

  - aproximativ acelaşi nivel

c) un nivel sonor mai mare cu 3 dB decat cel produs de o singura sursa

- Acumularea de umiditate in materiale:

  - este o functie liniara

b) este o funcție neliniara

c) este o funcție liniara pana la saturatie

- Conductivitatea termica a unui material variaza cu umiditatea?

a) da

- nu

- doar in apropierea presiunii de saturatie

- Pe suprafața interioară a elementelor de construcție microorganismele:

a) se dezvolta când umiditatea depaseşte un anumit prag

- se dezvolta numai la aparitia condensului

- se dezvoita oricum, nu poat fi impiedicate

- Conform legii Weber-Fechner, perceptia senzatiei calorice urmeaza in raport cu cresterea stimulului:

  - o crestere liniara

  - o crestere exponentiala

c) o crestere logaritmica

- Estimarea transferului termic prin conductie al unui element de conductie se face:

a) prin rezitenta la transfer termic

- prin coeficientul de conductivitate termica

- prin densitatea sarcinii termice

- Estimarea confortului termic se poate face prin:

  - votul mediu previzibil

  - sondaje de opinie

c) analiza matematica logaritmica

- Reprezinta conditie de confort termic:

  - rezistenta la transfer termic a inchiderilor

b) viteza curentilor de aer

c) temperatura aerului exterior

- Umidita relativa este:

a) cantitatea de vapori de apa din aer la un moment dat

- raportul intre umiditate efectiva si cea de saturatie

- relatia intre umiditatea de saturatie si temperatura

- O punte termica reprezinta:

a) o zona cu transfer termic marit

- o zona cu transfer termic redus

- o zona fara transfer termic

- Este permisa aparitia puntilor termice strapunse?

a) nu

- da

- doar in anumite situatii

- Pentru a reduce efectul de punte termica, amplasarea tamplariei intr-un perete cu strat termoizolator este mai bine sa fie:

  - la fata interioara a peretelui

b) in dreptul termoizolatiei

c) la fata exterioara a peretului

- O bariera de vapori amplasata pe fata interioara ( calda) a termoizolatiei:

a) este corect amplasata, reduce transferul de vapori

- este corect amplasata numai daca stratul termoizolant e impermeabil la vapori

- nu este corect amplasata

- Temperatura fetei interioare a unui element de constructie pe timp de iarna poate fi:

  - egala cu cea a aerului interior

b) mai mica decat cea a aerului interior

c) mai mare decat cea a aerului interior

- Coeficientul global de izolare termica G:

  - ia in calcul pierderile totale de caldura ale constructiei

b) exprima izolarea termica de ansamblu a constructiei

c) cuantifica totalul transferului termic si de vapori pe suprafata constructiei

- Pentru a imbunatati substantial comportarea termica a unei ferestre:

  - se utilizeaza geam dublu termoizolant cu tratament low-e

  - se utilizeaza geam dublu termoizolant umplut cu argon

  - se utilizeaza tamplarie cuplata cu geamuri de etansare

- Un perete omogen corect d.p.d.v. al rezistentei termice poate fi realizat din:

a) BCA 45 cm grosime

  - caramida eficienta 37,5 cm grosime

  - blocuri ceramice tip Porotherm 30 cm

- Unghiul format de axa polilor Pamantului cu planul orbitei este:

a) 66,5 grade

- 90 grade

- variabil intre +/- 66,5 grade

- Inaltimea soarelui este:

a) unghiul facut de razele sorelui fata de planul orizontului

- unghiul facut de directia Pamant-Soare cu directia axei polilor

- unghiul facut de razele soarelui fata de verticala locului

- Pentru camerele de hotel, normativele din Romania:

  - impun utilizarea sistemelor de protectie solara

  - nu fac referire la utilizarea sistemelor de protectie solara

c) recomanda utilizarea sistemelor de protectie solara

- Pentru o fatada orientata spre vest sunt mai eficiente:

  - parasolare orizontale

  - parasolare verticale

  - parasolare orizontale si verticale in egala masura